Exercícios Mecanização Agrícola – Distribuidores de fertilizantes e corretivos

1 - Um trator percorre 50 metros em 26 segundos, trabalhando em 3ª marcha reduzida, na rotação correspondente à 540 rpm na TDP. A ele esta acoplado um distribuidor de calcário tipo carreta que possui esteira acionada pela TDP e distribuirá o calcário à lanço em área a ser cultivada com milho. A análise de solos recomendou aplicação de 2500 kg/ha. Responda:

a. Qual deve ser a quantidade de calcário coletada em lona de coleta com 2,5 m x 3,5 m, sabendo-se que a faixa de aplicação é de 8 metros.

Resp: deve ser coletado 2,19 kg.

b. Considerando eficiência operacional de 0,88%, quanto tempo será consumido para aplicar o calcário em 25ha?

Resp: serão consumidos 5,125 h ou 5 h 07”

2 - Com um distribuidor acionado pela própria roda, deve-se distribuir 1400 kg de calcário por ha, à lanço. A faixa de aplicação é de 5 m. Colocando-se 200 Kg de calcário na carreta, qual é a distância que esta deverá andar para que caiam os 200 Kg?

Resp: a distância será de 285,71 m.

3 - A quantidade recomendada de sementes de capim distribuídas a lanço é de 60 kg/ha. O distribuidor disponível tem faixa de aplicação de 4 metros e o trator percorre 50 m em 23 segundos.

- Quantas gramas de sementes deverão ser coletadas por metro quadrado na área de semeadura?

Resp: devem ser coletadas 6 gramas de sementes por m2.

- Quantas gramas de sementes deverão ser coletadas pelo saco amostrador?

Resp: devem ser coletadas 1200 gramas de sementes em 23 segundos.

4 - Sabendo que a amostra coletada em um saco amostrador em 24 s, pesou 70 Kg, que a faixa de aplicação é de 8 metros e que o trator está operando à uma velocidade de 6 Km/h, qual a quantidade de calcário estará sendo aplicada por hectare.

Resp: esta sendo aplicado 2.187,06kg/ha.

5 - Um distribuidor, montado e acionado pela TDP, deve distribuir calcário em área de 15,6 ha. A faixa de aplicação é de 7 metros e o trator faz o percurso de 50 m em 20 segundos. No saco amostrador foi coletado 59 Kg de calcário durante este tempo.

- Quantos Kg/ha estão sendo aplicados por hectare

Resp: nessa configuração esta sendo aplicado 1685,71 kg/ha.

- Qual o tempo para distribuir o calcário na área toda, considerando eficiência operacional de 90%?

Resp: 2,75 horas ou 2h 45’ para toda a área.

6 - A semeadura de arroz à lanço, com um distribuidor montado, deve distribuir 110Kg de sementes por hectare. Para a aferição do processo, quantos Kg de arroz deverão ser coletados no saco amostrador, sabendo-se que a faixa de semeadura é de 7 metros, com o trator consumindo 30s para percorrer 50m.

Resp: deverá ser coletado 3,85 g de sementes em 30 s

7 - Com um distribuidor, deseja-se distribuir gesso em uma determinada área. A faixa de aplicação é de 6m e o trator faz um percurso de 50 m em 38 segundos. Coletou-se no saco amostrador 110 Kg durante este tempo. Pede-se:

- Quantos Kg/ha estão sendo distribuídos.

Resp: nessas condições esta sendo distribuído 3666,67 kg/ha.

- Qual é a vazão em Kg/minuto da maquina.

Resp: vazão equivalente a 173,68 kg/min

8 - Um agricultor deseja aplicar uma dose de 70 kg/ha de P2O5 em uma área de 90 ha. O equipamento é um distribuidor centrífugo com dois discos que apresenta largura útil de 16 m e velocidade de operação de 12 km/h. Considerando que será utilizado superfosfato simples como fonte (18% de P2O5), calcule:

- A dose do produto a ser aplicada.

Resp:  deve ser aplicado 388,9 kg/ha de superfosfato simples.

- A quantidade de produto que o agricultor deve adquirir para toda a área.

Resp: O produtor deverá adquirir 35.001kg ou 35 t.

- Considerando um intervalo de 30s, qual quantidade do produto deverá ser coletada em cada um dos discos distribuidores para se obter a dosagem indicada?

Resp: deverá ser coletado 31,1g/30s em cada um dos discos.

- Foi detectado erro de 750 g na pesagem do material coletado em 30s. Quanto esse erro representa em kg/ha e em porcentagem do total a ser aplicado?

Resp: erro equivalente a 2,41% do total e 9,37 kg/ha.